كدمترجمي /307680

سفارش /۱۳۰۲۳

ترجمه :عربي

نكته ها و پیشنهادات برای سرویس بهتر

نقاط واقتراحات من أجل تقديم خدمة أفضل

روغن گیربکس و موتور را پس از 10 ساعت اول تعویض نمایید . روغن SAE250 بهترین انتخاب برای این گیربکس است.

روغن مناسب برای موتور بستگی به نوع موتور بنزینی و دیزلی دارد. روغن دیزلی 20 W50بهترین انتخاب برای موتور دیزل است.

نگهداشتن طولانی مدت کلاچ باعث صدمه به مجموعه کلاچ خواهد شد. در حد امکان از نگه داشتن زیاد آن خودداری کنید.

اجسام سخت مانند سنگ ها و ریشه های درخت موجب تنش شدید و صدمه به دستگاه خواهد شد.

استبدل زيت علبة التروس والمحرك بعد أول 10 ساعات الأولى. زيت SAE250 هو الخيار الأفضل لعلبة التروس هذه.

يعتمد الزيت المناسب للمحرك على نوعية محرك البنزين والديزل. زيت الديزل 20 W50 هو الخيار الأفضل لمحرك الديزل.

الضغط على القابض[كلاج] لفترة طويلة سوف يسبب ضررا في مجموعة القابض. تجنب إبقائه تحت الضغط قدر الإمكان.الأجسام الصلبة مثل الصخور و جذور الأشجار سوف يسبب ضغطا شديدا وأضرارا و بنهاية قد يعدي إلى فشل الجهاز.

فلتر الهواء النظيف ضروري لجهازك ويمكن للفلتر القذر أن يتلف محرك الجهاز بسهولة. يجب أن تتم زيارة وفحص زيت أجزاء ناقل الحركة في علبة تروس المحرك وعلبة التروس الدوارة على فترات زمنية محددة اعتمادا على ظروف عملك.

نحوه مونتاژ، روشن کردن موتور و راه اندازی دستگاه

جعبه حامل دستگاه را بازگشایی کنید

در دستگاه 602 BBS شاستی تیغه را از طریق 3 پيچ به ترانسمیشن متصل کنید و کاور آب ی رنگ دستگاه را ببندی د.

تمامی کنترل ها در کارخانه توسط کارشناسان فنی انجام شده و دستگاه کامال آماده به کار میباشد.

سوخت گیری کنید.

مطمئن شوید گیربکس و ترانسمیشن و روتیواتور در حالت خلاصى قرار دارند.

هندل را کشیده و موتور را روشن نمایید.

کاتربار برش را مطابق شکل به ترانسمیشن مونتاژ نمایید.

روبند)هولدر( قابل تنظیم نباید با تيغ بیشتر از 2 میلیمتر فاصله داشته باشد.

سیم کالچ در حالت عادی بایستی به اندازه 10 میلی متر آزاد باشد..

كيفية تجميع وتشغيل المحرك وإعداد الجهاز

قم بفتح صندوق الناقل لجهاز.

في جهاز BBS 602 ، قم بتوصيل الشفرة بجهاز الإرسال من خلال  3 براغي وأغلق الغطاء الأزرق للجهاز.

يتم تنفيذ جميع الضوابط في المصنع من قبل خبراء فنيين و  سايكون الجهاز كامل جاهز لتشغيل .

قم بتزود الوقود .

تأكد من أن علبة التروس وأجهزة الإرسال والدوارات ان تكون في حالة تضمين.

اسحب المقبض وقم بتشغيل المحرك.

قم بتجميع قاطع القطع وفقا للشكل إلى جهاز الإرسال.

غلاف الهولدر القابل للتعديل( يجب ألا يكون على بعد أكثر من 2 مم من الشفرة )

سلك القابض،(الكلاج )عادة يجب أن يكون  حرا بقياس 10 مم.

###### كل  ترجمه كامل سفارش بصورت نهايي در فايل بعدي>>>