بسم الله الرحمن الرحيم

كدمترجمي /…

سفارش /…

ترجمه نهايي و كامل

نكته ها و پیشنهادات برای سرویس بهتر

نقاط واقتراحات من أجل تقديم خدمة أفضل

روغن گیربکس و موتور را پس از 10 ساعت اول تعویض نمایید . روغن SAE250 بهترین انتخاب برای این گیربکس است.

روغن مناسب برای موتور بستگی به نوع موتور بنزینی و دیزلی دارد. روغن دیزلی 20 W50بهترین انتخاب برای موتور دیزل است.

استبدل زيت علبة التروس والمحرك بعد أول 10 ساعات الأولى. زيت SAE250 هو الخيار الأفضل لعلبة التروس هذه.

يعتمد الزيت المناسب للمحرك على نوعية محرك البنزين والديزل. زيت الديزل 20 W50 هو الخيار الأفضل لمحرك الديزل.

نگهداشتن طولانی مدت کلاچ باعث صدمه به مجموعه کلاچ خواهد شد. در حد امکان از نگه داشتن زیاد آن خودداری کنید.

اجسام سخت مانند سنگ ها و ریشه های درخت موجب تنش شدید و صدمه به دستگاه خواهد شد.

الضغط على القابض[كلاج] لفترة طويلة سوف يسبب ضررا في مجموعة القابض. تجنب إبقائه تحت الضغط قدر

الإمكان.الأجسام الصلبة مثل الصخور و جذور الأشجار سوف يسبب ضغطا شديدا وأضرارا و بنهاية قد يعدي إلى فشل الجهاز.

تمیز بودن فیلتر هوا برای دستگاه شما ضرورت دارد و فیلتر کثیف به راحتی میتواند به موتور دستگاه اسیب برساند.

بازدید و چک کردن روغن قسمتهای ترانسمیشن گیربکس موتور و گیربکس روتیواتور باید در فواصل زمانی مشخص و بسته به شرایط کاری شما انجام شود.

فلتر الهواء النظيف ضروري لجهازك ويمكن للفلتر القذر أن يتلف محرك الجهاز بسهولة. يجب أن تتم زيارة وفحص زيت أجزاء ناقل الحركة في علبة تروس المحرك وعلبة التروس الدوارة على فترات زمنية محددة اعتمادا على ظروف عملك.

نحوه مونتاژ، روشن کردن موتور و راه اندازی دستگاه

جعبه حامل دستگاه را بازگشایی کنید

در دستگاه 602 BBS شاستی تیغه را از طریق 3 پیچ به ترانسمیشن متصل کنید و کاور آبی رنگ دستگاه را ببندید.

تمامی کنترل ها در کارخانه توسط کارشناسان فنی انجام شده و دستگاه کامال آماده به کار میباشد.

سوخت گیری کنید.

مطمئن شوید گیربکس و ترانسمیشن و روتیواتور در حالت خلاصى قرار دارند.

هندل را کشیده و موتور را روشن نمایید.

كيفية تجميع وتشغيل المحرك وإعداد الجهاز

قم بفتح صندوق الناقل لجهاز.

في جهاز BBS 602 ، قم بتوصيل الشفرة بجهاز الإرسال من خلال  3 براغي وأغلق الغطاء الأزرق للجهاز.

يتم تنفيذ جميع الضوابط في المصنع من قبل خبراء فنيين و  سايكون الجهاز كامل جاهز لتشغيل .

قم بتزود الوقود .

تأكد من أن علبة التروس وأجهزة الإرسال والدوارات ان تكون في حالة حر (Rid mode ).

اسحب المقبض وقم بتشغيل المحرك.

کاتربار برش را مطابق شکل به ترانسمیشن مونتاژ نمایید.

روبندهولدر( قابل تنظیم نباید با تيغ بیشتر از 2 میلیمتر فاصله داشته باشد.)

سیم کالچ در حالت عادی بایستی به اندازه 10 میلی متر آزاد باشد. اگر سیم سفت باشد عمر بلبرینگ اهرم کلاچ به مراتب کمتر می شود.

قم بتجميع قاطع القطع وفقا للشكل إلى جهاز الإرسال.

غلاف الهولدر القابل للتعديل( يجب ألا يكون على بعد أكثر من 2 مم من الشفرة )

سلك القابض،(الكلاج )عادة يجب أن يكون  حرا بقياس 10 مم. إذا كان السلك مشدود صلبا ، فإن عمر محمل الذراع القابض

( محمل هولدر الكلاج)يصير أقل بكثير.

اندازی دستگاه

إعداد الجهاز

1-روغن موتور و گیربکس دستکاه را چک نمایید.

2- بنزین یا گازوئیل موتور کنترل شود.

3-زمان روشن کردن دستگاه اهرم تعویض دنده و اهرم راه اندازی کاتر بار در حالت خلاصى باشد.

4- به وضعیت ساسات و شیر بنزین توجه نمایید.

5-جهت روشن کردن موتور همانند شکل عمل نمایید .

1- تحقق من زيت المحرك وعلبة التروس الجهاز .

2-قم بتحكم والراقبة لبنزين أو ديزل المحرك.

3- - عند تشغيل الجهاز ، يجب أن يكون ذراع تغيير التروس ورافعة بدء قاطع الحمل، في وضع فارغ ( تضمين ).

4- الانتباه إلى حالة صمام الاختناق( ساسات )وصمام البنزين.

5- لتشغيل المحرك ، تصرف كما هوه موضح في الشكل .

نحوه روشن کردن موتور

محل بازدید روغن گیربکس

محل بازدید روغن موتور

محل تخلیه روغن گیربکس

محل تخلیه روغن موتور

كيفية تشغيل المحرك

مكان تدقيق زيت علبة التروس

مكان تدقيق زيت المحرك

مكان تفريغ زيت علبة التروس

مكان تفريغ زيت المحرك

دروگر دو چرخ       رتیواتور دو چرخ

مدل                       BBS602

موتور                    بنزینی_ دیزلی_ 5 تا 5.7 اسب

ظرفیت روغن گیربکس

ظرفیت روغن موتور

وزن

عرض کار

سایز الستیک

گیربکس 4 سرعته               3 دنده جلو و یک دنده عقب

حصادة ذو عجلتين        دوار ذو عجلتين

الموديل     BBS602

محرك         بنزين_ديزل   5 إلى 5.7  حصان

سعة زيت علبة التروس

سعة زيت المحرك

ثقل

عرض التصميم

حجم إلستيك

علبة تروس من 4 سرعات        مع 3 تروس أمامية وترس خلفي واحد

مجموعه گیربکس

مجموعه ترانسمیشن روغنی دروگر604

مجموعه کاتر بار دروگر 602

مجموعه فرمان دروگر 602

مجموعه کلاچ مخروطی

مجموعه کلاچ دیسکی

مجموعه فرمان روتیواتور

مجموعه کاپوت کاور( دروگر 602)

مجموعه گیربکس روتیواتور 604

مجموعه روتیواتور

مجموعة علبة التروس

مجموعة محولات حصاد زيتية 604

مجموعة كوليكشنCaterbar كتر بار  602

مجموعة المقود جهاز الحصاد 602

مجموعة  كلاج مخروطي (قابض مخروطي)

مجموعة قرص كلاج ( قرص القابض )

مجموعة المقود الدوار

مجموعة كبوت الغلاف  (حصادة 602)

مجموعة علبة التروس المدورة 604

مجموعة الدوار

**نكته مهم خدمت شما كارفرماي محترم :در متن بالا، لطفا توجه داشته باشيد كه جمله اي كه زيرش خط كشيدم. در ترجمه

… [ في حالة حر (Rid mode ).

فايل نهايي توسط بنده تصحيح شده و ازلحاظ ترجمه تخصصى بامعناتر هستش. **